제 작 사 양 서

( 건명 : TP/TPE 전동복합사출압축성형기 )

2015. 01.

아주대학교

TP/TPE 전동복합사출압축성형기 장비사양

(모델 : LGE150C)

- 전원부

- AC 삼상 220V 60HZ

- INJECTION UNIT

1. 스크류구동방식 : 서보모터

2. 사출속도 : 300mm/s

3. 스크류직경(mm) :

1) 1차 사출장치 : 28mm

2) 2차 사출장치 : 25mm

- CLAMPING UNIT

1. 형체구동방식 : 서보모터

2. 형체방향 : 횡

3. 인덱스UNIT 구동방식 : 서보모터

4. 형체제어방식: 압축기능 포함

5. 형체력(TON) : 150TON

6. 타이바간격(mm) : 700*410

7. 형체행정(mm) : 400

8. 최대형판간격(mm) : 1,050

9. 금형두께(mm) : 150 ~ 650

10. 압출력(ton) : 2.5

11.압출행정(mm) : 100

12.SIZE(L*W*H) : 5.7m * 1.7m * 2.0m

13.무게 : 10.5TON

상세 SPEC은 유첨자료 참조.

TP/TPE 전동복합사출압축성형기 설치/시방

- 설비명칭 : TP/TPE 전동복합사출압축성형기 (LGE150C)

- 장비의 특징

작동유를 사용하지 않는 전전동식 이색사출성형기로서 이재질(1차: 열가소성수지, 2차:열가소성탄성중합체)의 사출용 원료를 1차 사출후 형체측 인덱스를 이용하여 금형회전후 2차 사출하여 플라스틱 제품을 성형하는 시스템으로서 형체부의 압축기능을 포함하고 있음

=>적용분야는 의료부품, 유아용품, 자동차, 전기통신분야, 음식료품분야, 스포츠

및 레저용품등 폭넓게 이용되고 있음.

3.제작기간

계약일로부터 4개월

- 4.설치장소

아주대학교 지정장소

5. 준수기준

당설비의 사양은 당교에서 제시한 “장비사양서” 기준을 준수할 것.

6.장비의 기본 부품

1)금형보호 이상경보 시스템

2)장비진동을 최소화하는 레벨패드 장착

- 3)T홈형판가공

- 4)금형보호회로

- 5)자동형후두께조절장치

- 6)제품받이장착

- 7)내식내마모바이메탈베럴장착

- 8)노즐안전카바

- 9)삼색경보등

- 11)USB를 사용하여 금형정보 저장 및 화면 복사 기능

- 12)AC서보모터 적용

- 13)안전문인터록 장치

7.설치 및 납품

    - 설치에 필요한 제반비용은 당교에서 부담하고 지정된 장소에 설치한다.

    - 설치 및 시운전은 납품업체가 부담한다.

    - 납품업체는 계약완료후 납기내에 설치 완료해야 한다.

8.사용자교육

1) 교육내용 : 장비조작법 및 문제 해결능력 배양

2) 교육장소 : 해당장비 납품처

3) 교육기간 : 3일

4) 교육인원 : 귀교 지정인원

5) 교육시기 : 납품완료후 협의

6) 소요경비 : 교재 및 제반 교육비용은 사출성형기 납품후 1회에 한해서는 무상. 추가 요청시에는 상호 협의하에 결정한다.

9.무상보증기간

납품된 전동이색사출성형기에 대한 무상하자보증 및 A/S기간은 1년으로 하고

A/S기간내에 이상 있을 때는 수리비를 무상으로 한다.

10.장비검사

1) 장비검수는 외관 및 성능검사를 실시한다.

2) 사양서 및 장비제작에 관련하여 해석상의 차이가 있거나 사양서에 명시되지

않은 사항에 대해서는 상호 합의하여 처리함을 원칙으로 한다.

3) 장비납품시 다음자료를 제공해야 한다.

  - 검사성적서 : 1부

  - 취급설명서 : 2부